## 11.9 EtherCAT通讯

GMC-X1LF具有两个总线连接端口：NET1和NET2。任何具有网络接口卡的计算机和具有以太网控制的嵌入式设备都可以作为EtherCAT的主站，比如汇川PLC等设备。也可通过PC计算机上的Twincat软件与仪表进行连接，无论何种方式连接应与仪表在同一局域网内。连接成功即可操作以下参数表

总线设置

11.9.1总线设置

当订货选配EtherCAT扩展后，进入菜单，按左键，显示总线设置“EtherCAT”，可设置以下参数

| EtherCAT | 初值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 站点别名 | 00001 | 范围：0-65535 |
| 写开关 | 关闭 | 范围：关闭/开启；开启后非循环参数才可写入。 |

Modbus地址设置

| 48121 | 8120 | EtherCAT站点别名 | 初值：1；范围：0-65535 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48122 | 8121 | 写开关 | 初值：0-关闭；范围：0-关闭，1-开启。 |

11.9.2 循环参数

需要使用最新的EDS文件：General_Measure_Produce GMC-X1LF 20251009

支持两个模块的动态选择

选择对应模块，勾选下载槽配置，下载至PLC即可

模块1：IN_50_OUT_44参数如下：

| 偏移量 | 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重量及状态位，读寄存器 |  |  |  |
| 0 | 显示重量 | Float | 当前显示的重量，浮点型 |
| 4 | 实时重量 | Float | 减量法运行的重量，浮点型 |
| 8 | 重量状态标志位 | Word | D15: 通讯心跳 |
|  |  |  | D13-D14保留 |
|  |  |  | D12:双极性 |
|  |  |  | D11：使用理论值计算重量，(使用理论值计算重量时提示用户) |
|  |  |  | D10：ADC故障，(ADC初始化失败或者采样中断超过预期时间) |
|  |  |  | D9：当前显示净重，(区分当前显示的重量是哪个) |
|  |  |  | D8：毫伏数稳定，(标定时毫伏数判稳的标志位) |
|  |  |  | D7：传感器负溢出， 低于传感器电压允许范围 |
|  |  |  | D6：传感器正溢出， 超出传感器电压允许范围 |
|  |  |  | D5：重量负溢出，重量小于“-(最大量程+9d)” |
|  |  |  | D4：重量正溢出，重量大于“ 最大量程+9d” |
|  |  |  | D3：溢出状态，（重量或传感器异常) |
|  |  |  | D2：显示重量负号，（显示重量为负数) |
|  |  |  | D1：零点，（重量在0+/-四分之一d范围内) |
|  |  |  | D0：稳定 |
| 10 | 错误代码1 | Word | D13-D15保留 |
|  |  |  | D12：远程标定禁止时进行远程标定 |
|  |  |  | D11：标定时处于硬件保护中 |
|  |  |  | D10：前一个重量点未标定 |
|  |  |  | D9：超出最小分辨率（每个分度小于0.1uV） |
|  |  |  | D8：重量输入超过最大量程 |
|  |  |  | D7：重量输入不能为零 |
|  |  |  | D6：重量标定小于零点或前一个标定点 |
|  |  |  | D5：重量标定时传感器正溢出 |
|  |  |  | D4：重量标定时传感器负溢出 |
|  |  |  | D3：重量标定不稳定 |
|  |  |  | D2：零点标定时传感器正溢出 |
|  |  |  | D1：零点标定时传感器负溢出 |
|  |  |  | D0：零点标定不稳定 |
| 12 | 错误代码2 | Word | D15保留 |
|  |  |  | D14：运行禁止清零 |
|  |  |  | D13：远程操作皮重时未开启远程皮重操作允许开关 |
|  |  |  | D12：净重状态不允许去皮 |
|  |  |  | D11: 去皮时重量为负 |
|  |  |  | D10: 去皮时传感器正溢出 |
|  |  |  | D09: 去皮时传感器负溢出 |
|  |  |  | D08: 去皮时不稳定 |
|  |  |  | D07：净重状态不允许清零 |
|  |  |  | D06：远程清零时未开启远程清零开关 |
|  |  |  | D05：清零时传感器正溢出 |
|  |  |  | D04：清零时传感器负溢出 |
|  |  |  | D03：清零时不稳定 |
|  |  |  | D02：清零超范围 |
|  |  |  | D01：上电清零时不稳定 |
|  |  |  | D00：上电清零超范围 |
| 14 | 流程状态标志位1 | Word | D10-D15保留 |
|  |  |  | D9：IO测试状态 |
|  |  |  | D8：打印中，（仪表执行打印操作时有效） |
|  |  |  | D6-D7：留用 |
|  |  |  | D5：1：暂停 |
|  |  |  | D4：1：缓停 |
|  |  |  | D3：1：供料 |
|  |  |  | D2：1：缺料 |
|  |  |  | D1：下料位 |
|  |  |  | D0：上料位 |
| 16 | 流程状态标志位2 | Word | D15:等待停止信号 |
|  |  |  | D14:零区:1 |
|  |  |  | D13:下枪:1，提枪：0 |
|  |  |  | D12:推桶 |
|  |  |  | D11:正常罐装完成（定值后有效，再次开始灌装后清0） |
|  |  |  | D10:报警 |
|  |  |  | D9:秤好 |
|  |  |  | D8:定值 |
|  |  |  | D7:欠差补料 |
|  |  |  | D6:欠差 |
|  |  |  | D5:超差 |
|  |  |  | D4:慢加 |
|  |  |  | D3:中加 |
|  |  |  | D2:快加 |
|  |  |  | D1:加料前 |
|  |  |  | D0:运行：1，停止：0 |
| 18 | 状态提示 | Word | 0- 无动作 1- 上桶 2- 等待开始信号 3- 等待下料位 4- 延时 5- 快加 6- 中加 7- 慢加 8- 落料延时 9- 落差修正 10- 超欠差 11- 欠差补料 12- 超欠差暂停 13- 提枪 14- 定值 15- 秤好 16- 正在推桶 17- 等待停止 18- 暂停 19- 批次完成 20- 等待稳定 |
| 20 | 流程报警 | Word | D13-D15保留 |
|  |  |  | D12：批次完成报警 |
|  |  |  | D11：不允许灌装（减量法，当前重量低于料位下限，处于供料状态） |
|  |  |  | D10：料位设置不合理 |
|  |  |  | D9：减量保护 |
|  |  |  | D8：漏料，当快加流量低于快加流量下限时，仪表默认存在漏料，仪表输出蜂鸣器报警，主界面提示漏料，并停机 |
|  |  |  | D7：超欠差暂停 |
|  |  |  | D6：超欠差 |
|  |  |  | D5：皮重检测错误 |
|  |  |  | D4：撞桶 |
|  |  |  | D3：启动时OFL |
|  |  |  | D2：未定义下枪/提枪功能，使用分步提枪功能 |
|  |  |  | D1：必须要定义的开关量中存在未定义的开关量 |
|  |  |  | D0：配方设置不合理报警 |
| 22 | 目标值 | Float | 范围：0~最大量程；累积过程中，每灌的计量值。 |
| 26 | 快加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-快加提前量，则关闭快加 |
| 30 | 中加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；若中加输出IO被定义，在计量过程中，若称重值≥目标值-中加提前量，则关闭中加 |
| 34 | 落差值 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-落差值，则关闭慢加 |
| 38 | 料位上限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若进行供料，达到此料位时停止供料。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 42 | 料位下限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若储料斗中料重小于此下限值，则供料输出有效（此下限值必须大于灌装目标值，即不足下一桶灌装时必须加料）。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 46 | 读出的值 | DWord | 主站请求仪表返回的数据，根据“请求读的地址”来获取到的值 |
| 写寄存器（Q地址） |  |  |  |
| 0 | 功能操作 | DWord | D18-D31保留 |
|  |  |  | D18：清累计 |
|  |  |  | D17：手动运行一次 |
|  |  |  | D16：手动慢加 |
|  |  |  | D15：手动快加 |
|  |  |  | D14：下枪结束 |
|  |  |  | D13：去皮灌装开始 |
|  |  |  | D12：选配方 |
|  |  |  | D11：清报警 |
|  |  |  | D10：暂停 |
|  |  |  | D9：急停 |
|  |  |  | D8：缓停 |
|  |  |  | D7：启动 |
|  |  |  | D6：打印走纸 |
|  |  |  | D5：打印 |
|  |  |  | D4：标定零点 |
|  |  |  | D3：毛净重切换 |
|  |  |  | D2：清皮 |
|  |  |  | D1：去皮 |
|  |  |  | D0：清零 |
| 4 | 目标值 | Float | 范围：0~最大量程；累积过程中，每灌的计量值。 |
| 8 | 快加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-快加提前量，则关闭快加 |
| 12 | 中加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；若中加输出IO被定义，在计量过程中，若称重值≥目标值-中加提前量，则关闭中加 |
| 16 | 落差值 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-落差值，则关闭慢加 |
| 20 | 料位上限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若进行供料，达到此料位时停止供料。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 24 | 料位下限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若储料斗中料重小于此下限值，则供料输出有效（此下限值必须大于灌装目标值，即不足下一桶灌装时必须加料）。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 28 | 增益标定 | Float | 写入重量值对标定重量点1标定 |
| 32 | 请求写的值modbus地址 | DWord | Modbus写操作地址（注意地址发生变化则不会写入），此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0100-02119 |
| 36 | 输入数据 | DWord | 将该数据写入“请求写的值的modbus地址”中（注意只有在值发生改变的时候才会写入到仪表里面） |
| 40 | 请求读的地址 | DWord | Modbus读操作地址（注意不能在读双字地址的时候，写一个奇数的地址）。 此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0000-02119 |

模块2：IN_42_OUT_44参数如下：

| 偏移量 | 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重量及状态位，读寄存器 |  |  |  |
| 0 | 显示重量 | Float | 当前显示的重量，浮点型 |
| 4 | 实时重量 | Float | 减量法运行的重量，浮点型 |
| 8 | 流程状态标志位2 | Word | D15:等待停止信号 |
|  |  |  | D14:零区:1 |
|  |  |  | D13:下枪:1，提枪：0 |
|  |  |  | D12:推桶 |
|  |  |  | D11:正常罐装完成（定值后有效，再次开始灌装后清0） |
|  |  |  | D10:报警 |
|  |  |  | D9:秤好 |
|  |  |  | D8:定值 |
|  |  |  | D7:欠差补料 |
|  |  |  | D6:欠差 |
|  |  |  | D5:超差 |
|  |  |  | D4:慢加 |
|  |  |  | D3:中加 |
|  |  |  | D2:快加 |
|  |  |  | D1:加料前 |
|  |  |  | D0:运行：1，停止：0 |
| 10 | 目标值 | Float | 范围：0~最大量程；累积过程中，每灌的计量值。 |
| 14 | 快加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-快加提前量，则关闭快加 |
| 18 | 中加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；若中加输出IO被定义，在计量过程中，若称重值≥目标值-中加提前量，则关闭中加 |
| 22 | 落差值 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-落差值，则关闭慢加 |
| 26 | 料位上限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若进行供料，达到此料位时停止供料。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 30 | 料位下限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若储料斗中料重小于此下限值，则供料输出有效（此下限值必须大于灌装目标值，即不足下一桶灌装时必须加料）。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 34 | 定值重量 | Float | 上一秤的重量 |
| 38 | 读出的值 | DWord | 主站请求仪表返回的数据，根据“请求读的地址”来获取到的值 |
| 写寄存器（Q地址） |  |  |  |
| 0 | 功能操作 | DWord | D18-D31保留 |
|  |  |  | D18：清累计 |
|  |  |  | D17：手动运行一次 |
|  |  |  | D16：手动慢加 |
|  |  |  | D15：手动快加 |
|  |  |  | D14：下枪结束 |
|  |  |  | D13：去皮灌装开始 |
|  |  |  | D12：选配方 |
|  |  |  | D11：清报警 |
|  |  |  | D10：暂停 |
|  |  |  | D9：急停 |
|  |  |  | D8：缓停 |
|  |  |  | D7：启动 |
|  |  |  | D6：打印走纸 |
|  |  |  | D5：打印 |
|  |  |  | D4：标定零点 |
|  |  |  | D3：毛净重切换 |
|  |  |  | D2：清皮 |
|  |  |  | D1：去皮 |
|  |  |  | D0：清零 |
| 4 | 目标值 | Float | 范围：0~最大量程；累积过程中，每灌的计量值。 |
| 8 | 快加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-快加提前量，则关闭快加 |
| 12 | 中加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；若中加输出IO被定义，在计量过程中，若称重值≥目标值-中加提前量，则关闭中加 |
| 16 | 落差值 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-落差值，则关闭慢加 |
| 20 | 料位上限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若进行供料，达到此料位时停止供料。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 24 | 料位下限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若储料斗中料重小于此下限值，则供料输出有效（此下限值必须大于灌装目标值，即不足下一桶灌装时必须加料）。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 28 | 增益标定 | Float | 写入重量值对标定重量点1标定 |
| 32 | 请求写的值modbus地址 | DWord | Modbus写操作地址（注意地址发生变化则不会写入），此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0100-02119 |
| 36 | 输入数据 | DWord | 将该数据写入“请求写的值的modbus地址”中（注意只有在值发生改变的时候才会写入到仪表里面） |
| 40 | 请求读的地址 | DWord | Modbus读操作地址（注意不能在读双字地址的时候，写一个奇数的地址）。 此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0000-02119 |

11.9.3非循环参数列表：

| 参数名称 | 英文名称 | 初值 | 参数说明 | 索引(Hex) | 位长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上电清零范围 | AutoClear0_Powerup | 0 | 范围：0~99(✕满量程%) | 4000:1 | 32 |
| 追零范围 | Trace0_Range | 1 | 0-99d | 4000:2 | 32 |
| 判稳范围 | Stable_Range | 1 | 0-99d | 4000:3 | 32 |
| 清零范围 | Clear0_Range | 20% | 范围：1~99(✕满量程%) | 4000:4 | 32 |
| 数字滤波参数 | DigitalFilter_Level | 4 | 0-9 | 4000:5 | 32 |
| 稳态滤波级数 | SecondFilter_Level | 0 | 0-99 | 4000:6 | 32 |
| 单位 | Unit | kg | g,kg,t,lb | 4000:7 | 32 |
| 小数点 | Point | 0 | 范围：0；0.0；0.00；0.000；0.0000 | 4000:8 | 32 |
| 最小分度 | Division | d=1 | 仪表示值最小变化数值 | 4000:9 | 32 |
|  |  |  | 范围：1，2，5，10，20，50，100，200，500 |  |  |
| 最大量程 | Capacity | 10000 | 仪表最大示值，一般取传感器量程。范围：1~999999；设置超量程时（“数据超范围”）提示信息，以免称重过压损害传感器。 | 4000:A | 32 |

11.9.4 设备描述文件ESI

GMC-X1LF的设备描述文件及使用PLC和Twincat的具体步骤可在深圳市杰曼科技股份有限公司的网站(www.szgmt.com)上下载。